# Comparaison KRG pur vs GEK pur — DOE fixé n0=15, F=0.210 MN

Date : 23 avril 2026

Configuration commune : n0=15, DOE fixé (U-space), F=0.210 MN, solver AbdoRackwitz

Référence HF : β=3.784, Pf=7.73e-05, u*=[-0.526, -3.747], n_iter=21

## DOE fixé utilisé (n0=15, U-space)

U_doe_fixed = ot.Sample([
    [ 1.0272625484832025,  0.3251235065050853],
    [ 0.2588934150948534, -1.6856336900013655],
    [-0.7900915845657982,  1.8047217395005692],
    [-0.0301755082064849,  1.3223984111477798],
    [-1.8073810055112547, -1.1012751718677385],
    [-0.2377471223963969, -0.4914312425631510],
    [ 0.7216266145109314,  1.0830320538875535],
    [ 0.4776729449462016, -0.2656508781535193],
    [-0.8730465106774573,  0.6497494474356423],
    [-1.1677174906609287,  0.0310652111349381],
    [ 1.1194425579629474, -0.7943643305093363],
    [ 0.1857520921586401,  0.4724170659386679],
    [-0.5669380193636159, -1.4858232340964800],
    [ 2.9454553139272623, -0.1582987245612891],
    [-0.2947626989079067,  0.1355018527305618],
])

## Partie 1 — Résultats détaillés

| Paramètre | HF (référence) | KRG pur | GEK pur |
| --- | --- | --- | --- |
| n points DOE | — | 15 (fixé) | 15 (fixé) |
| n iter FORM | 21 | 24 | 25 |
| n_appels HF (FORM) | — | 0 | 0 |
| fc* (MPa) | — | 26.7006 | 30.9316 |
| fy* (MPa) | — | 474.9796 | 548.7802 |
| u* | [-0.526, -3.747] | [-1.767, -4.755] | [-0.372, -2.307] |
| dg/du_fc en u* | — | 0.004850 | 0.006877 |
| dg/du_fy en u* | — | 0.002416 | 0.041592 |
| Importance fc | — | 12.13% | 2.53% |
| Importance fy | — | 87.87% | 97.47% |
| β (FORM) | 3.784 | 5.072 | 2.337 |
| Pf (FORM) | 7.73e-05 | 1.96e-07 | 9.73e-03 |
| g_meta(u*) | ~0 | +8.7e-05 | +0.0606 |
| g_HF(u*) | ~0 | -4.98e-02 | +0.0608 |
| Erreur relative g | — | 100.2% | 0.32% |
| u* FOSM (depuis u=0) | — | [-0.643, -3.728] | [-0.643, -3.728] |
| Erreur FOSM | — | 30.00% | 61.93% |
| Ecart β vs HF | 0% | +1.288 (+34.0%) | -1.447 (-38.2%) |
| do_warm_start | — | False | False |

## Partie 2 — Bilan de comparaison

|  | HF | KRG pur | GEK pur |
| --- | --- | --- | --- |
| β | 3.784 | 5.072 | 2.337 |
| Erreur β | 0% | +34.0% | -38.2% |
| u* | [-0.53, -3.75] | [-1.77, -4.75] | [-0.37, -2.31] |
| g_meta(u*) | ~0 | +8.7e-05 | +0.0606 |
| g_HF(u*) | ~0 | -4.98e-02 | +0.0608 |
| Erreur locale g | — | 100.2% | 0.32% |

Conclusion : Sur ce DOE fixé n0=15, KRG pur surestime β (+34%) et GEK pur le sous-estime (-38%). KRG converge sur sa surface g=0 (g_meta=8.7e-05) mais la surface est mal placée (g_HF=-0.050, erreur 100%). GEK pur ne converge pas non plus sur sa surface (g_meta=+0.061) — FORM s'est arrêté à un point non-défaillant. Paradoxalement, GEK est localement précis en u* (erreur 0.32%) mais le métamodèle est mal conditionné globalement avec n0=15. L'activation du warm start pour GEK et l'ajout de GEPCK (GEK+PCE) sont les prochaines étapes.

## Partie 3 — Surfaces limites (g_HF=0 et g_GP=0)

| KRG pur | GEK pur |
| --- | --- |